POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY

# KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

# OBLICZENIA TRAKCYJNE SAMOCHODU

##### FORD FIESTA 1,25TREND

Wykonał: Radosław Sadło

Grupa: MD 107,1 c

Rok 2000/2001

- Dane techniczne:

1.l Marka: FORD

1.2 Model: FIESTA 1,25 TREND

1.3 Moc maksymalna: 55 kW

1.4 Obroty mocy maksymalnej: 5200 obr/min

1.5 Moment maksymalny: 110 Nm

1.6 Obroty momentu maksymalnego: 4000 obr/min

1.7 Prędkość maksymalna: 170 km/h

1.8 Czas rozpędzania 0-100 km/h: 12,4 s

1.9 Masa własna: 992 kg

1.10 Masa dopuszczalna: 1475 kg

1.11 Zużycie paliwa przy 90 km/h: 4,8 l

1.12 Zużycie paliwa przy 120 km/h: 6,7 l

1.13 Zużycie paliwa w ruchu miejskim: 9,3 l

1.14 Objętość skokowa: 1242 ccm

1.15 Stopień sprężania: 10

1.16 Ilość cylindrów: 4

1.17 Układ silnika: rzędowy

1.18 Typ zasilania: wtrysk wielopunktowy

1.19 Układ napędowy (położenie silnika, koła napędzane): przód-przód

  - Przełożenia przekładni głównej i skrzyni biegów:

| i g | i I | i II | i III | i IV | i V | i R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,06 | 3,58 | 2,04 | 1,32 | 0,95 | 0,76 | 3,62 |

1.21 Zmiana przekładni: ręczna

1.22 Wymiary ogumienia: 185/55 R 14 H

1.23 Promień dynamiczny:

1.24 Współczynnik Cx: 0,36

1.25 Powierzchnia czołowa A=1,9 m2

Dane zaczerpnięte z danych serwisowych

2. Wzory obliczeniowe:

2.l. Prędkość jazdy:

ig - przełożenie przekładni głównej

ib - przełożenie na wybranym biegu

rd - promień dynamiczny koła

ns - obroty silnika

V=Π⋅ns⋅rd30⋅ig⋅ib

ft=fto⋅(1+c⋅V2)2.2. Jednostkowa siła oporu toczenia:

V - prędkość pojazdu w km/h

ft - podstawowy współczynnik oporu toczenia ft = 0,012

C - współczynnik doświadczalny C = 0,000045

2.3. Jednostkowa siła oporów powietrza:

fp=0,047⋅cx⋅A⋅V2G

cx - współczynnik oporu kształtu cx = 0,36

G - ciężar pojazdu G = 14469,75 N

2.4. Jednostkowa siła oporów wzniesienia:

fw=sinαα - kąt wzniesienia

pk=Ms⋅ηm⋅ig⋅ibG⋅rd2.5. Jednostkowa siła napędowa:

Ms - moment obrotowy silnika

ηm - sprawność mechaniczna silnika

D=pk−fp2.6. Wskaźnik dynamiczny:

2.7. Jednostkowa siła oporów:

fop=ft+fpfop=ft+fp+fw

2.8. Jednostkowa siła wolna na kołach:

pw=pk−fop

2.9. Przyspieszenie:

a=(pk−fop)⋅gδiδi=1,04+0,05⋅ibi2g - przyspieszenie ziemskie

δi - współczynnik mas zredukowanych

Nop=10−3⋅fop⋅G⋅v2.10. Moc oporów ruchu:

v - prędkość pojazdu w m/sek

2.11. Jednostkowe i przebiegowe zużycie paliwa:

Qs=ge⋅fop⋅G3600⋅γ⋅ηm [l100km]geV=10⋅γ⋅QV⋅VNopge=3600ηe⋅W

tΔV=1aśr⋅ΔV3,6 [s]tV=i=1ntΔV2.12. Rozpędzanie pojazdu:

3. Obliczenia:

3.1. Promień dynamiczny (tylko, gdy brak danych katalogowych):

d=14 cali	B=185mm	H=0,55∙B

H=0,10175m	δ=0,94

rsw=0,5∙d+H	rsw=0,27955m

rd=δ∙rsw

rd=0,262777m

3.2. Ciężar pojazdu:

m=1475kg

G=m∙g		G=14469,75N

4. Wyniki obliczeń zebrane w tabelach

5. Wykresy:

- Wykres charakterystyki silnika

- Wykres mocy na kołach

- Wykres jednostkowej siły napędowej

- Wykres wskaźnika dynamicznego

- Wykres przyśpieszeń i siły wolnej

- Wykres rozpędzania pojazdu

6a.  Wykres rozpędzania pojazdu przy masie własnej + 80kg

- Wykres jednostkowego zużycia paliwa

- Wykres przebiegowego zużycia paliwa

6. Wnioski:

W wyniku przeprowadzonych obliczeń na podstawie danych serwisowych otrzymałem powyższe charakterystyki. Analizując wyniki przeprowadzonych obliczeń i otrzymanych na ich podstawie wykresów stwierdzam, że przebiegi otrzymane w moim projekcie odpowiadają kształtem wykresom wzorcowym. Różnice mogą być spowodowane przyjęciem do obliczeń danych charakterystycznych dla danego typu pojazdu i typu silnika.

Prędkość maksymalna pojazdu o masie całkowitej wynosi około 160 km/h, podczas gdy według danych serwisowych powinna wynosić 170 km/h. Przyśpieszenie pojazdu o masie całkowitej wynosi 18s, podczas gdy według danych serwisowych powinna wynosić 12,4s. Jednak po zmniejszeniu masy pojazdu do masy własnej + 80kg przyśpieszenie wynosi ok. 12s do 100km/h, co jest widoczne na wykresie 6. Jak wynika z obliczeń, max. kąt wzniesienia jakie może pokonać pojazd wynosi ok. 24˚.

Prędkości maksymalne osiągane na poszczególnych biegach wynoszą odpowiednio:

I-45 km/h, II-78 km/h, III-121 km/h, IV-167 km/h, V-167 km/h.